| Памятка для водителей большегрузного транспорта и экспедиторов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения: 29.05.2025 | Для служебного пользования | Владелец: Логистика Утверждено: И.О. менеджера ЛиД Суворова Е. |

Описание

Данная памятка описывает требования безопасности предъявляемые к водителям  при нахождении  на территории завода  филиала АО «Напитки Вместе » в г. Казань

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, КАЧЕСТВУ И ЭКОЛОГИИ

|  | Safety/Environment |  | Quality |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPO.SAFE Вводный инструктаж, обучения, коучинг | 1 |  |
| 2 | VPO.SAFE Транспортная безопасность | 2 |  |
| 3 | EU.KAZ.ES.HS.SOP.001 Применение средств индивидуальной защиты | 3 |  |

В. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОТКЛОНЕНИЙ

Мы рады приветствовать Вас на территории филиала АО «Напитки вместе » в г. Казань! Наши приоритеты - здоровье и безопасность наших сотрудников, посетителей и представителей подрядных организаций, выпуск качественного и безопасного продукта, с минимальным воздействием на окружающую среду.  Пожалуйста, при нахождении на территории завода следуйте всем правилам, основные из которых изложены ниже. Будьте внимательны и осторожны: Вы находитесь на территории предприятия, где расположены опасные производственные объекты

При нахождении на территории предприятия :НЕОБХОДИМО:

Выполнять требования знаков безопасности (запрещающих, предупреждающих, предписывающих, знаков пожарной безопасности и др.), размещенных на территории завода, производственном оборудовании, входах/выходах в помещения и пр.

Въезд и выезд на территорию завода осуществлять через ворота пунктов пропуска на предприятие №2,3 с чистыми номерными знаками и  чистым автофургоном ( без посторонних предметов, просыпей  и посторонних запахов внутри)

Находясь на территории предприятия быть внимательным к звуковым сигналам, подаваемым водителями автопогрузчиков и  автомашин, следить за движением в зонах с ограниченной видимостью, соблюдать требования разметки и знаков безопасности, носить сигнальный жилет.

Производить постановку автомашины на загрузочную рампу только в присутствии водителя автопогрузчика, ответственного за загрузку

После постановки автомашины на погрузочную рампу водитель обязан заглушить двигатель, поставить автомашину на стояночный тормоз, установить ДВА противооткатных «башмака»

Перед началом погрузки убедиться в целостности загружаемых паллет

Во время погрузки авто находиться в специально отведённой зоне ожидания водителей на рампе и осуществлять подсчёт загружаемой продукции по количеству и ассортименту

На основании договора транспортной экспедиции водитель после окончания погрузки обязан проконтролировать ассортимент и количество погруженной продукции

По завершению погрузки, при необходимости установки распорок/подпорок водителем,  допускается их установка только при спущенных "транспортных подушках" (в нижнем транспортном положении полуприцепа), находясь ногами на земной поверхности.  Установка распорок/подпорок  с кузова прицепа (рампы, ступеней и пр.), а также установка других удерживающих устройств на территории предприятия запрещается

Выполнять требования сотрудников завода по устранению нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности, внутреннего распорядка предприятия

Соблюдать правила личной гигиены, находится в чистой одежде, после посещения туалета тщательно вымыть руки

При нахождении на территории предприятия : ЗАПРЕЩЕНО:

| ЗАПРЕЩЕНО: |
| --- |
| - Курить в неустановленных местах |
| - Допускать утечки или просыпи материалов при транспортировке |
| - Сжигать мусор |
| - Отъезжать от погрузочной рампы до завершения погрузки и закрытия погрузочного окна - Проводить любые ремонтные работы автотранспорта на территории завода |
| - Заходить за защитные ограждения и разметку, а также в помещения, не связанные с выполнением работ по контракту. Выходить на территорию склада готовой продукции |
| - Во время погрузки покидать отведённое место на рампе |
| - Осуществлять движение по территории завода со скоростью более 5 км/час |
| - Находиться в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, проносить и провозить на территорию завода, употреблять алкогольные напитки и другие запрещенные препараты |
| - Проводить несанкционированную фото- и видеосъемку на территории завода |
| - Пользоваться любыми наушниками на территории завода (в частности, для прослушивания музыки или радио), за исключением защитных наушников, где это предписано знаками безопасности |
| В случае если Вы заметили возгорание или почувствовали запах гари Вы должны сообщить об этом любому руководителю в подразделении, на территории которого производятся работы (оказываются услуги) или сотруднику предприятия или дежурному диспетчеру по телефону 362, 400 или (843) 278-90-83 |  |
| Если Вы заметили недостатки в организации работ или знаете как можно сделать безопаснее рабочее место, улучшить организацию производственных участков, офисных помещений, пожалуйста, оставьте Ваше предложение по улучшению и сообщите сотруднику предприятия по телефону 633 |  |
| В случае эвакуации, персонал и посетители предприятия предупреждаются об этом звуковой сиреной с последующим речевым оповещением. Если Вы услышали оповещение об эвакуации, Вы должны: - Прекратить любые телефонные разговоры, не относящиеся к аварийной ситуации - Приостановить все производственные и ремонтные работы, привести все оборудование в безопасный режим - Приостановить все погрузочно-разгрузочные работы - Немедленно покинуть помещение, руководствуясь ближайшим эвакуационным маршрутом, указанным на планах эвакуации, либо знаками на стенах и дверях, либо последовать за сопровождающим лицом в «Пункт сбора» - По прибытии на сборный пункт ожидать дальнейших инструкций сотрудников службы безопасности завода, возвращаться в помещения завода можно только с разрешения сотрудников службы безопасности завода Уважаемый Водитель! На нашем предприятии действуют требования пищевой безопасности, которым должны следовать все представители подрядных организаций. Соблюдение Вами требований, изложенных в данной памятке, поможет нам обеспечить выпуск качественной и безопасной продукции. Представитель руководства, отвечающий за функционирование системы качества и пищевой безопасности - Иван Варцаба, системы безопасности и охраны здоровья - Наталья Баталова |  |

5

При нахождении на территории предприятия:

НЕОБХОДИМО:      
•    Проинформировать сотрудника службы режима и безопасности и/или фельдшера завода по телефону 405 при наличии у Вас инфекционных или простудных заболеваний для получения разрешения-допуска на территорию производства

•    В случае получения Вами травмы сообщить любому руководителю в подразделении, на территории которого вы находитесь (оказываются услуги) для дальнейших действий по оказанию квалифицированной помощи

•    Соблюдать правила личной гигиены, находится в чистой одежде, после посещения туалета тщательно вымыть руки

•    Бросать мусор только в мусорные корзины или в специально установленные контейнеры для отходов

ЗАПРЕЩЕНО:     
•    Чихать, кашлять над продукцией и материалами; сплевывать, отхаркивать в производственной зоне

•    Жевать жевательную резинку в производственной зоне

•    Принимать пищу и напитки в неустановленных местах

•    Производить ремонт и мойку автомашин, сливать отработанные жидкости и химические вещества на территории предприятия      
Если у Вас есть вопросы относительно правил, действующих на территории предприятия - задайте их ответственному сотруднику подразделения, в котором выполняются работы (оказываются услуги) или сотруднику службы безопасности    i

Лицо, нарушившее любое из этих правил поведения, на предприятие больше не допускается!

История регистрации изменений

| Версия документа | Дата создания | Описание изменения | Автор изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.10.2025 | Внесение в систему | Соболева О.В. |